IMPUT-LIST TOUR 2018

Equipamentos - P.A.

• Console: YamahaM7CL, Yamaha LS9,Digidesign Venue SC48 Mix Rack, PM5D RH, Soundcraft Série Si e Vi, Midas Pro2 ou Pro 2c.

( As Mesas deverão estar com softwares atualizados)

• Comunicação entre as Mesas de Palco e P.A. (indispensável)

01 MONITOR SM 400 PARA CUENA HOUSEMIX (indispensável)

• Iluminação na mesa de som.

Equipamentos - Palco & Monitor:

• 01 Sub Grave Amplificado e processado para Bateria.

• 06 monitores SM400

• Side 2x2 processado estéreo.

• 01 Power Play de 4 canais com cabos para ligação

Back-Line:

• 09 Direct Box;(KlarkTeknik, Crown ou Similar)

• 07 Pontos de AC no palco 110 Volts estabilizados, e 1 ponto 220 Volts.

• 01 Amp. de Baixo GK-1000 ou 800 Hartke Systems, Ampeg SVT CLASSIC

• 01 Caixa 4 x10” e 01 Caixa 1x15”

• 01 Amp. de GTR Fender Deville, Vox AC-30 ou JCM800 OU JCM900

- 12 Praticáveis

- Mesa de Luz Avollite

- Multicabo 42 Vias.

12 vias de volta para auxiliares  pois, fazemos o show com apenas uma console no P.A.

Canal Imput Monitor / P.A.

1- Kick SM 91, SM 52, D112

2-Snare SM 57 / MD50401 Pedestal peq.

3- Snare Botton SM 57 / MD504 Garra LP

4-Snare Picolo SM 57/ MD 504Garra LP

5-Hi hat SM 81 / AKG 451 01 Pedestal peq.

6-Rontonton MD504 / BETA 56

7- Ton 2 MD504 / BETA 56

8- Ton 3 MD504 / BETA 56

9- Surdo MD504 / BETA 56

10- Surdo MD504/ BETA 52

11- Over L SM 81 / AKG 451 01 Pedestal

12- Over R SM 81 / AKG 451 01 Pedestal

13- Bass D.I AC.110V

14-Gtrr AMPLIFICADOR + RÉGUA AC.110V

15-Gtr D.I

16-Gaita HIGH D.I+ AC.110/220

17-Gaita LOW D.I

18-Violão Mateus

19-Pro tools L D.I + AC.110 V MONTAR AO LADO DA GUITARRA

20-Pro tools R D.I MONTAR AO LADO DA GUITARRA

21- Mariana

22- Mateus

23-Rontonton Sm 57

24-Bacurinha Sm 81

25- Stand by Mariana mic. Locadora

26- Stand by Mateus mic. Locadora

Obs: um ponto, RÉGUA de AC. 110 V no centro do Palco para T.P.

Ponto de AC. 110 V para os 2 ventiladores.

VIAS DE MONITOR

| VIAS DE MONITOR |  | MARIANA E MATEUS | LOCADORA |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 – MARIANA |  | EARPRÓPRIO |  |
| 02 – MATEUS |  | EARPRÓPRIO |  |
| 03 – DRUNS |  | CABO DE VIA | LOCADORA |
| 04 - BASS |  | CABO DE VIA | LOCADORA |
| 05 – GTR |  | CABO DE VIA | LOCADORA |
| 06 – ACORDEOM |  | CABO DE VIA | LOCADORA |
| 07 – MONITOR ACORDEOM |  | INDISPENSÁVEL | LOCADORA |
| 08- SUB BATERIA |  | INDISPENSÁVEL | LOCADORA |
| 09- SIDE MARIANA | 2X2 | INDISPENSÁVEL | LOCADORA |
| 10- SIDE MATEUS | 2X2 | INDISPENSÁVEL | LOCADORA |
| 11- MONITOR Sm MARIANA | 2 | INDISPENSÁVEL | LOCADORA |
| 12- MONITOR Sm MATEUS | 2 | INDISPENSÁVEL | LOCADORA |

Senhores Contratantes: Esse Rider Técnico destina-se ao Técnico de som da casa ou

Responsável pela Locadora de som e luz.

Dúvidas:

Técnico Responsável: Willian Hipolito (Will):(43) 9 9633-6389/9 9102-6492(whatsApp).

e-mail: willianmaestrohipolito@hotmail.com

Produção: Betão: (43) 9 9904-9071 (whatsApp).

Empresário: João Paulo Candoti (43) 9 9650-1966 (whatsApp).

Que deus Abençoe a todos nos!!!